密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

| 设备名称 （设备配置） |  | 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料规格 | 采用标准 | 材料产地厂家 | 性能 |
| 轨道 | 地轨 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
|  | 导轨 | 20×25mm 实心方钢 | GB/T 905-1994 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
| 底盘 | 底梁 | ≥3.0mm 热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 底盘采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，表面喷塑。底梁安装防倒架防止架体倾料。 |
| 架体 | 立柱 | ≥1.5mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  | 防惯性搁板 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 层均匀承重标准为80公斤。每块搁板都具有防惯性掉落结构，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全。每块搁块都预留RFID标签块接口，方便以后安装RFID标签。 |
|  | 挂板 | ≥1.2mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 防止搁板前后窜动，通用性、互换性好，表面喷塑 |
|  | 搁棒 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
| 面板 | 门框 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
|  | 门板 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 |
| 侧板 | 侧面板 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 | 采用上、中下三段式，表面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 |
| 传动机构 | 轴承 | FL204滚珠调心轴承 | GB/T699-2015 | 哈尔滨轴承厂、洛阳轴承厂、龙威轴承厂 |  |
|  | 传动轴 | ф20实心 45#圆钢 | GB/T 699-88-2015 | 上钢五厂、南京钢厂、杭州钢厂 | 加工精度为3.2,经调质热处理，HB220-290 |
|  | 连接 钢管 | ф25无缝钢管 | GB/T 699-88-2015 | 南京钢厂、杭州钢厂、江苏四通 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到国标标准，不会出现失灵、打滑现象。 |
|  | 铁滚轮 | 高强度铸铁、 ф120 | GB/T 9439-2010 | 浙江 浙江志发 |  |
|  | 链轮 | 滚轮精制 ZG45 | GB/T 6445-2007 | 浙江 江苏吴江 山东临沂 |  |
|  | 链条 | ф8.5节距 12.7FR420 | GB/T 1243-2006 | 江南链条厂、杭州盾牌、杭州金牌 | ISO9001认证产品 |
|  | 摇手柄 | 采用钢、锌合金或其它材料，摇手柄可折叠 。 | GB1244-85 | 浙江 上海 江苏苏州 | 造型美观大方，手感好，摇力轻。 |
|  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 | GB/T 6445-2007 | 浙江 天津 江苏苏州 |  |
| 制动装置 | 边列锁定装具 | 门把手/锁一体结构 | GB/T 25293-2010 | 浙江 上海前进 江苏苏州 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  | 中间列制动装置 | 制动开关 |  |  |  |
| 防护装置 | 密封条 | 30mm | 磁性冰箱门吸条 | 浙江 上海 江苏苏州 | 每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好。 |
|  | 顶板 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
|  | 防尘板、防鼠板 | ≥1.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
|  | 防倾倒装置 | ≥3.0mm 冷轧钢板 | GB/T 11253-2007 | 宝钢、首钢、鞍钢 |  |
| 表面处理 | 前处理药剂 | 脱脂剂、磷化液、Zn系磷化 | 国家标准 | 浙江杭州五源 浙江兴三和台 浙江奥盛 | ISO9001认证产品 |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂 混合粉 | HYBRID | 阿克苏.诺贝尔.长城涂料 贺柏兹华佳化工 浙江金狮 | 通过ISO14001国际环保认证企业 |
|  | 纯水洗 | ≤10US电导率 |  |  |  |
| 紧固件 | 标准件 | M6、M8、M10 | 8.8级 | 上海 江苏吴江 浙江 |  |